TRAVMA YELEĞİ (K.E.D.=Kendrick Extrication Device)

UYGULAMA REHBERİ

Amaç : Oturan yaralının spinal immobilizasyonunu KED takılarak sağlama becerisinin

kazanılması.

Gerekli malzemeler : 1 KED, 1 Servikal kolar, 2 kişi.

Kullanım Yerleri :

- Oturur pozisyondaki kazazedeye spinal immobilizasyon yapılması ( baş, boyun, sırt, bel ).

Dikkat Edilecek Noktalar :

- İşlem süresince kazazedenin en az hareket ettirilmesi ve bilinçli ise iletişimin sürekli sağlanması.

- Bantların dolaşımı ve solunumu etkilemeyecek sıkılıkta olması.

Yan Etkiler :

- Göğüs bantları çok sıkılırsa solunum problemi olması.

Uygulanmaması Gereken Durumlar :

| # BASAMAK # NO | ## İŞLEM BASAMAKLARI | GÖZLEMCİ DEĞERLENDİRMESİ ( 1 – 2 – 3 ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Malzemelerin doğru ve eksiksiz hazırlanması. |  |
| 2 | Hastanın başının ve boynunun düz hat pozisyonu verilerek manuel tespit edilmesi. |  |
| 3 | Servikal immobilizasyonun devamını sağlamak amacıyla yardımcıya servikal koların taktırılması. (Manuel tespit yardımcı tarafından devam ettirilmeli) |  |
| 4 | KED hastanın arkasına omurga ortalanacak şekilde konulup yan kısımlarının koltuk altına yerleştirilmesi. |  |
| 5 | Bacakları tutacak olan şeritlerin çözülüp her iki yana açılması. |  |
| 6 | Ortadaki şeridin takılması ve sabitleştirilmesi. (çok fazla sıkıştırmamalı) |  |
| 7 | Alttaki şeridin takılması ve sabitleştirilmesi (çok fazla sıkıştırmamalı) |  |
| 8 | KED’in yanlardan tutularak hastanın koltuk altlarında boşluk kalmayacak şekilde koltuk altlarına doğru yerleştirilmesi. |  |
| 9 | Bacak şeritlerinin dıştan içe veya içten dışa doğru olacak şekilde bacakların altından geçirerek klemplerin takılması ve sıkıştırılması. |  |
| 10 | Hastanın baş boyun bölgesi ile KED arasında boşluk kalmışsa yastık ile boşluğun doldurulması. |  |
| 11 | Hastanın baş ve boynunun sabitlenmesi (Bu aşamadan sonra hastanın manuel boyun immobilizasyonu bırakılabilir). |  |
| 12 | Şeritlerin sıkıştırılması. |  |
| 13 | Hastaya derin bir nefes aldırılarak göğüs hizasındaki üst şeridin takılması. |  |
| 14 | Hastanın sırt tahtasına alınması. (Duruma göre yan tutamaklardan sedyeye taşınması.) |  |